锡署环审书〔2024〕24号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古镶黄旗年屠宰加工45万只肉羊项目环境影响报告书的批复

内蒙古提篮子定点牲畜屠宰有限公司：

你单位报送的《内蒙古镶黄旗年屠宰加工45万只肉羊项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗巴彦塔拉镇昆都仑嘎查。本项目建设内容包括新建自主屠宰加工生产线一条，新建屠宰车间4558m2、冻结间及冷库1776m2、待宰圈及急宰间600m2、辅料库1500m2、羊废弃物处理间288m2、食堂及倒班宿舍1920m2、门房90m2、污水处理站300m2、消防水池及泵房80m2、锅炉房150m2。项目建成后年屠宰加工肉羊45万只。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

- 严格落实各项大气污染防治措施。待宰圈封闭建设，地面硬化，采用干清粪工艺、粪便日产日清，粪便清理后需及时冲洗待宰圈，同时每日定期对待宰圈喷洒除臭剂，废气微负压收集至屠宰车间“水喷淋+生物除臭”装置，处理后经15m高排气筒排放；屠宰车间及时冲洗地面，保持车间干净卫生，采用风机排风，并在排风口安装除臭设备（“水喷淋+生物除臭”装置），处理后经15m高排气筒排放；污水处理站产生的格栅渣、污泥及时处理，收集的气体经安装“水喷淋+生物除臭”装置进行除臭，处理后经15m高排气筒排放；羊废弃物处理间采取日产日清方式，每天进行喷洒除臭剂，固体废物清理完毕后及时对堆放地进行冲洗，保证干净卫生；项目各废气需对应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织废气、表2有组织废气排放限值要求。食堂油烟采用油烟净化器处理，经专用烟道排放，油烟需满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限制要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。项目废水包括生产废水、生活污水等。生活污水经化粪池处理后,餐饮废水经隔油池隔油后与生产废水一同全部排入厂区污水处理站，项目自建污水处理站采用A2/O工艺，处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3畜类屠宰加工三级标准后，暂存至厂区内污水暂存池后，部分回用于厂区清洗用水，剩余部分由镶黄旗污水处理厂拉运进行进一步处理。

- （三）切实落实地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，对重点防渗区、一般防渗区采取防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现破损的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的地下水监测制度，合理设置地下水监测点。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水的不利环境影响。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。一般工业固体废物按要求合理处置。危险废物在危险废物暂存间暂存后由有资质的单位安全处置。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）建设和管理。

- （五）严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- （六）强化各项环境风险防范措施。加强废气、废水处理设备等环保设施例行检查，加强日常维护，定期检修等措施。当发生故障时，应立即停止生产，及时排除和抢修，待废气、废水处理系统恢复正常后，方可继续生产。厂区内设置事故水池，事故废水自流进入事故水池，严格落实各项风险防范措施，确保任何情况下事故废水不排入外环境。制定突发环境事件应急预案并定期开展应急演练，完善受影响区域内人员应急疏散方案，配备足够的应急队伍、设备和物资。按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好项目与地方政府的突发环境事件联防联控工作，不断提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。

- （七）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局镶黄旗分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2024年5月29日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局镶黄旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室            2024年5月29日印发