锡署环审书〔2024〕30号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古自治区阿巴嘎旗巴彦图嘎三队李瑛萤石矿改扩建工程（二期150万吨/年采选工程）环境影响报告书的批复

锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司：

你单位报送的《内蒙古自治区阿巴嘎旗巴彦图嘎三队李瑛萤石矿改扩建工程（二期150万吨/年采选工程）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于锡林郭勒盟阿巴嘎旗旗政府所在地别力古台镇北西340°方位，直线距离约83km，行政区划隶属巴彦图嘎苏木管辖，隶属于锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司。矿区已批复包括一个采区、一座选厂和一座尾矿库。本项目为萤石矿采选改扩建工程，采矿规模由30万吨/年扩建至150万吨/年，选矿规模150万t/a，尾矿库总库容1389.5万m³，有效库容1250.6   m³。开采方式为地下开采，主要建设内容为Ⅰ号矿带区新建主斜坡道、北风井、南风井，同时配套建设排土场、工业场地、仓储设施、道路运输设施、供热采暖设施、通风除尘设施、供排水设施、输变电及供配电设施、充填设施、环境保护设施以及办公生活等相关配套附属和辅助设施。项目总投资146339.17万元，其中环保投资1824.8万元，占总投资的1.25%。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作

- 严格落实各项大气污染防治措施。该项目废石场采用洒水车洒水降尘，在废石排弃过程中规范堆放，及时覆土种植绿化，进行洒水抑尘，对于堆放稳定的平盘和边坡要及时覆土种植适宜的灌木、草类以固定废石堆的表面层。采矿区井下作业采取湿式凿岩，出矿时喷雾洒水抑制粉尘飞扬，定期清洗巷道等措施，并采用机械通风排出粉尘等措施。采场爆破时通过加强通风或对通风不畅的井巷、硐室或采空区等采取标识禁入。矿石运输路段为水泥路，在大风天气对运输车辆加盖苫布、控制车速（20km/h）对内部道路进行洒水抑尘和清扫路面。充填站水泥筒仓废气由仓顶部自带除尘器净化处理后经仓顶外排,排放浓度执行《水泥工业污染物大气排放标准》（GB4915-2013）中表2矿山开采过程颗粒物排放标准。运营期粗破碎、筛分厂房、中细碎厂房、转运点粉尘、粉矿仓顶粉尘最大落地浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级。原矿堆场、排土场、尾矿库无组织扬尘的最大落地浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准。

- 严格落实各项水污染防治措施。运营期采矿矿井涌水用于井下抑尘、充填站用水、选矿厂生产用水和矿区绿化抑尘用水。选矿厂重选浓密机溢流水和过滤机过滤废水收集沉淀后回用于重选生产；磨矿浮选浓密机溢流水和过滤机过滤废水收集沉淀后、尾矿浓密压滤废水自流至现有澄清水池收集沉淀后、渣浆泵水封水废水除去蒸发损耗外、除尘器废水收集至各除尘间集水坑沉淀后均回用于磨矿浮选生产；除尘器废水收集至各除尘间集水坑沉淀后回用于除尘器除尘；地面冲洗废水除去损耗外，收集至各车间集水坑沉淀后由渣浆泵输送至球磨机用水点。锅炉排水和软水装置排水为清净下水，用于尾矿库洒水抑尘。该项目生产废水综合处置不外排。

- 严格落实噪声防治措施。项目主要噪声源为机械设备噪声、运输车辆交通噪声以及爆破噪声。项目在设备选型时选用先进的低噪声设备，各噪声设备采用基础减震、厂房隔音。运输车辆限制车速、禁止鸣笛。矿山爆破期间暂停其他生产活动。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

- 严格落实固体废物污染防治措施。固体废物主要为表土、采矿废石、矿井涌水处理间沉淀污泥、充填站除尘灰、末尾废石、尾矿、除尘器收集粉尘、湿式除尘泥浆、废矿物油及实验室废液。表土单独存放于排土场的表土堆存区。采矿废石部分用于矿山井下充填，部分综合利用用于矿区外部道路整修等，剩余采矿废石堆置于排土场，最终用于矿区生态恢复。矿井涌水处理间沉淀污泥定期排入井下巷道采空区内；充填站收尘灰回用于充填系统；末尾废石全部用于井下充填，尾矿部分用于井下充填，剩余部分暂存于尾矿库。尾矿库建设执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中I类场要求。布袋除尘器收集的粉尘和湿式除尘泥浆全部返回选矿生产工序。废矿物油和实验室废液暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位处置。

- （五）强化各项环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。按照规范要求存放风险物质；加强生产过程设备的管理与维修，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；建立完善的环境监督制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对风险物质运输、贮存过程和对生产工程主体装置、环保设施的运行管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （六）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局阿巴嘎旗分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2024年7月16日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局阿巴嘎旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                 2024年7月16日印发