锡署环审书〔2024〕36号

锡林郭勒盟生态环境局

关于东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖东矿区银锌铅矿年采选90万吨银锌铅矿石项目

环境影响报告书的批复

内蒙古宏泰矿业有限公司：

你单位报送的《东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖东矿区银锌铅矿年采选90万吨银锌铅矿石项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目于2019年编制并报批了《内蒙古宏泰矿业有限公司东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖东矿区银锌铅矿年采选90万吨银锌铅矿石项目环境影响报告书》。由于项目超过五年未开工，且工程内容发生重大变动，此次为重新报批建设项目环境影响评价。该项目位于内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都胡宝力格镇嘎海乐苏木，矿区范围坐标为东经：118°40′31″～118°42′41″，北纬：46°3′5″～46°1′28″。矿区面积5.3958平方公里，由10个拐点圈定。年采选矿石量为90万吨，采用地下开采方式，开采深度为1100米至70米标高，采用穿脉布置分层凿岩空场嗣后充填法、沿脉布置分段凿岩阶段空场嗣后充填采矿法、浅孔留矿法及削壁充填采矿法等开采工艺。项目建设内容包括东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖东矿区银锌铅矿年采选90万吨银锌铅矿石项目采矿工程、选矿工程、项目辅助配套设施及行政福利设施。选矿产品为铅精矿（含银）和锌精矿（含银）。矿山服务年限为21年，年工作300天。本项目的总投资为101808.2万元，其中，环保投资约5162.32万元，占总投资的5.1%。我局出具了《关于对东乌旗乌兰陶勒盖东矿区银铅锌采选项目和东乌旗1017高地矿区银多金属矿采选项目重点重金属总量指标的审核意见》（锡署环字 [2019]31号）。该项目已完成重金属指标的置换。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

- 生态保护措施。严格按照《报告书》提出的开采范围进行开采。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的的原则，在统筹考虑生物多样性、防沙治沙等要求的基础上，编制生态保护及修复方案。占用草地应依法履行相关手续。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

- 严格落实各项大气污染防治措施。井下岩凿采取湿式凿岩、喷雾洒水等措施；破碎硐室设除尘硐室并配备除尘器。充填站水泥仓顶自带仓顶滤芯除尘器；原矿堆场、排土场设防风抑尘网、洒水降尘；尾矿库尾矿采用分散多管湿排方式，干滩采用防风抑尘网苫盖。选矿工艺中细碎厂房、筛分、粉矿仓、转运站分别采用集尘措施经过配套的脉冲布袋除尘器经排气筒排放；受料仓和卸料站设置水喷雾系统，排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)中的新建企业大气污染物排放浓度限值。车辆运输过程中规范行车路线，物料外运时对运输车辆加盖遮布，减少大风天气扬尘产生量，对运输道路定期洒水，并保持道路清洁，以降低扬尘的产生。

- 严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为矿井涌水、选矿废水和生活污水。井下涌水通过井下排水泵输送至生产新水池中，供矿区生产及消防使用；选厂生产回水全部循环使用，不外排；生活污水经过化粪池处理后,进入生活污水处理设备进行处理并消毒,达标后用于生产。

- 严格落实噪声防治措施。运营期噪声主要来自地面机械，包括提升机、空压机、通风机均位于厂房内。选矿厂主要噪声源为矿石破碎机、球磨机、分级机及浮选机等，均位于选矿车间内。针对各噪声源特征进行消声、减振、合理布局等措施，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。项目一般固废为采矿废石、破碎粉尘、尾矿、生活污水处理站污泥、废辅料包装物、井下水仓沉淀污泥，危险废物主要为废矿物油、废油桶、实验室废液等。采矿废石部分用于井下填充，剩余排入排土场；选厂尾矿部分用于井下填充，剩余排入尾矿库堆存处理；破碎预处理收集粉尘直接回用于选矿；生活污水处理站污泥压滤后暂存于污泥间，定期全部外运交由处理资质的单位进行填埋处置；各类药剂的包装袋和包装桶，暂存后外售处理或者返回厂家统一处理；沉淀污泥在井下水仓收集后不出井，定期排入井下巷道采空区内。危险废物暂存危废间，定期交有资质部门处置。

- 严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格执行“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设；尾矿库、尾矿输送管道、回水管道、排土场为重点防渗区，防渗设计执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）标准；选矿厂地面、爆破器材库地面、生产废水池、回水池等为一般防渗区，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）技术要求；办公楼、矿区道路等进行简单防渗。

- （七）强化各项环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。按照规范要求存放风险物质；加强生产过程设备的管理与维修，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （八）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2024年11月19日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                 2024年11月19日印发