锡署环审书〔2024〕39号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒盟太仆寺旗丰泰矿业有限公司金豆子山矿区银铅锌矿年采75万吨银铅锌矿石深部扩建工程项目环境影响报告书的批复

太仆寺旗丰泰矿业有限公司：

你单位报送的《锡林郭勒盟太仆寺旗丰泰矿业有限公司金豆子山矿区银铅锌矿年采75万吨银铅锌矿石深部扩建工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇北东23km，行政区划隶属于太仆寺旗永丰镇车道沟村。矿区面积4.934km2，由4个拐点圈定。年采选矿石量为75万吨，采用地下开采方式，开采深度为1505米至620米标高，采用分段空场采矿法、浅孔留矿采矿法等开采工艺。项目建设内容包括新建主副井及其工业场地、溜破系统、回风井及其工业场地、中段巷道及车场、排土场、充填站及其工业场地、办公生活区、炸药库、场内联络道路、新建生活区及采场区域的供热电锅炉。矿山服务年限为12年。本项目总投资63402.56万元，环保投资为1100万元，占总投资的1.73%。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

- 生态保护措施。严格按照《报告书》提出的开采范围进行开采。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的原则，在统筹考虑生物多样性、防沙治沙等要求的基础上，编制生态保护及修复方案。占用草地应依法履行相关手续。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

- 严格落实各项大气污染防治措施。采矿和掘进工作面岩凿采取湿式凿岩、喷雾洒水等措施；定期清洗巷道壁；机械通风系统将井下废气排至地表。深锥浓密机和搅拌桶均采用湿式封闭作业，水泥筒仓为封闭结构，废气通过仓顶袋式除尘器处理后排放，执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6标准。车辆运输过程中规范行车路线，物料外运时对运输车辆加盖遮布，减少大风天气扬尘产生量，对运输道路定期洒水，并保持道路清洁，以降低扬尘的产生。对厂区进行绿化，在稳定的废石堆表面种植适宜草类。

- 严格落实各项水污染防治措施。施工废水主要来源于施工机械和运输车辆所产生的清洗废水，经沉淀处理后回用。矿井涌水全部用于采矿生产，不外排。充填站废水深锥浓缩机的溢流水、软水制备排水和锅炉排水排入充填站溢流池，回用于调浆不外排。生活污水由地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区排土场及道路洒水抑尘。

- 严格落实噪声防治措施。扩建工程产噪设备主要包括空压机、风机、提升机等生产设备以及装载机、运输车辆。车间厂房封闭，产生噪声的机电设备均置于车间厂房内部。针对各噪声源特征进行消声、减振、合理布局等措施，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。施工期间产生的建设期土石方用于项目区内部基础设施建设。采矿工程基建期废石用于铺垫场地和修路。建筑垃圾集中收集后定期送指定地点处置。施工人员生活垃圾集中收集后定期交由太仆寺旗环卫部门处理。

- 运营期采矿废石由汽车运往排土场，定期外售。废石临时堆放场按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)的I类场要求建设。井下涌水沉淀泥渣暂存于排土场定期外售。废离子交换树脂更换后由生产厂家回收处置。废矿物油暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。生活垃圾集中收集后定期交由太仆寺旗环卫部门处理。

- 严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格执行“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。排土场、充填站工业场地、炸药库及雷管库为一般防渗区；危废暂存间为重点防渗区，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)标准。

- （七）强化各项环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。按照规范要求存放风险物质；加强生产过程设备的管理与维修，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （八）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2024年11月19日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局太仆寺旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                 2024年11月19日印发