锡署环审书〔2025〕3号

锡林郭勒盟生态环境局

关于多伦县捷百顺新材料有限责任公司年处理30万吨萤石选矿项目环境影响报告书的批复

内蒙古捷百顺新材料有限责任公司：

你单位报送的《多伦县捷百顺新材料有限责任公司年处理30万吨萤石选矿项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区内多伦县隆盛新型建材有限公司盟东水泥厂院内，厂区中心地理坐标为N39°26′26.40″，E106°41′19.14″。本项目拟建设年处理30万吨萤石选矿生产线，采用一次粗选三次扫选八次精选的工艺，将生产的97%品位精矿粉作为氢氟酸生产原料，外售给园区内氟化工企业。原矿石洗选量为30×104t/a（1000t/d）。本项目总投资2000万元，环保投资合计345万元，占总投资比例为17.25%。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营过程产生的大气污染物的主要环节包括车辆运输、原矿石堆存、破碎、筛分、皮带转运、萤石精粉堆存、尾矿砂堆存及物料装卸过程产生的扬尘。

（1）无组织排放粉尘污染防治措施：设置1座萤石原矿全封闭贮存库，1座萤石精矿粉全封闭贮存库及1座尾矿砂全封闭贮存库，并对堆存物料表面定期洒水抑尘。禁止在厂区裸露空地卸料，物料装卸过程，通过降低卸料高度、控制卸料速度，卸料过程采取喷雾或洒水。将给料机、各类破碎机、筛分机及皮带输送机布置在全封闭的破碎、筛分车间内；给料机上料口上方设置水喷淋抑尘设施；各破碎机、振动筛受料口上方设置集气罩；破碎筛分车间内皮带输送机为全封闭皮带通廊，皮带通廊内物料皮带输送转运端的上部和下部产尘部位设置收尘、抑尘设施；皮带通廊最终下料端根据物料的含水率设置收尘或喷淋抑尘设施；物料皮带转运系统全封闭。运输道路硬化建设，定期清扫、洒水抑尘，运输车辆加盖苫布。最终厂界颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求。

（2）有组织排放粉尘污染防治措施：原矿石破碎、筛分等过程中产生的粉尘经各环节上方设置的集气罩收集、布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求后，通过排气筒引至高空排放。

（二）严格落实各项水污染防治措施。萤石精粉和尾矿浆分别进入各自浓密罐，经浓密罐沉淀的上清液以及压滤机压滤沉淀后产生的废水，均收集于循环水池，全部回用于生产，不外排。生活污水依托盟东水泥厂办公区现有化粪池收集处理后定期拉运至污水处理厂处理。

- （三）严格落实噪声防治措施。项目噪声源主要为机械设备噪声及道路交通噪声。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，高噪设备均置于封闭车间内并加装减震基座，同时加强机械设备日常维护。运输车辆减速行驶，禁止鸣笛。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。厂区内建设1座800㎡尾矿砂临时贮存库，循环水池絮凝沉淀后产生的底泥与尾矿砂均经压滤机压滤后，暂存于临时贮存库内，定期采用密闭车辆运送至相关企业综合利用；项目收集的灰尘定期从收灰装置清出，直接运至球磨机入料口回用生产；定更换下的废钢球直接由厂家更换回收，不在厂区内暂存。生活垃圾依托多伦县盟东水泥厂办公区生活垃圾收集箱，定期运送至环卫部门指定地点进行合理处置。废润滑油采用密闭耐腐蚀容器统一收集后和废油桶分类分区暂存于生产车间标准化危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格执行“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。所有防渗措施均满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）技术要求。

- （六）强化各项环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。按照规范要求存放风险物质；加强生产过程设备的管理与维修，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （七）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局多伦县分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2025年3月10日

（此页无正文）

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局多伦县分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                 2025年3月10日印发