西环审表〔2024〕28号

关于内蒙古秦城建筑商砼项目

环境影响报告表的批复

内蒙古秦城建筑有限公司：

你单位报送的《内蒙古秦城建筑商砼项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。由锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表[2024]28号）。经研究，现批复如下：

一、项目位于锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华工业园区内的物流区，项目主要建设内容为新建两条商砼混凝土生产线，年产量200000m3/a。骨料配料系统主要由机架、储料仓、称料斗及平皮带机组成；粉料储存及供给系统主要由6个水泥筒仓（其中3个水泥筒仓单个容量150吨、剩余3个水泥筒仓单个容积200吨）、2个粉煤灰筒仓（单个容量分别为150吨、200吨）等其他配套设备组成，每个筒仓的仓顶配有1台布袋除尘器；水路系统由水池（30m3）、潜水泵、管路、清洗阀门和粗精计量流量管组成；外加剂系统由4个外加剂罐（单个容积10m3）、管路、粗精计量流量管组成；搅拌系统主要由搅拌主楼（占地面积150m2，全封闭结构）组成，主要用于搅拌各种物料。设置全封闭料仓一座，占地面积2400m2，用于存放砂石料。项目工程总投资为2500万元，其中环保投资为41万元，占总投资的1.64%。

《报告表》认为，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合国家及地方产业政策。项目所在区域内无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。依据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》（2023年版）中“锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗生态环境准入清单”，本项目属于重点管控单元（ZH15252620002），符合该环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求。综上，该项目符合“三线一单”及准入要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作。

- 1、大气污染防治措施。施工单位需做到“六个百分百”，施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%清洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输，对施工期间进出施工现场车流量应进行合理安排，应使用耗油低，排气小的施工车辆。运营期水泥筒仓、粉煤灰筒仓废气由仓顶自带布袋除尘器进行处理；原料装卸粉尘应定期洒水抑尘；搅拌粉尘由搅拌机配套设置的布袋除尘器进行处理并由15m高排气筒排放。

2、水污染防治措施。施工期废水主要为生活污水、施工机械冲洗废水。施工时产生的泥浆水经临时沉淀池沉淀后用于洒水抑尘；施工人员生活废水依托现有旱厕。运营期搅拌混合用水全部进入产品，不外排；砂石料仓抑尘用水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水经沉淀后回用于生产；生活污水排入化粪池中，定期拉运至西乌珠穆沁旗沁华环保有限责任公司污水处理厂处理。

3、固废污染防治措施。项目施工期产生固体废物主要为施工人员的生活垃圾以及施工废弃土石方。可利用的渣土应在场内周转，就地利用；车辆运输散体物料和废弃物时应进行密闭、覆盖；生活垃圾应与建筑垃圾分开处理。项目运营期产生的固体废物主要为沉淀池沉渣、实验室混凝土块及遗散混凝土、布袋除尘器除尘灰、布袋除尘器废布袋、职工生活垃圾等。沉淀池沉渣、布袋除尘器除尘灰、实验室混凝土块、逸散混凝土返回生产线用于生产；布袋除尘器废布袋委托第三方公司更换后直接拉走，厂内不暂存；生活垃圾统一收集于有盖垃圾箱内，委托环卫部门定期处理。

4、声环境保护措施。施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。高噪声机械施工时间应安排在日间；设备选型上应采用低噪声设备；运输车辆进入现场应减速并减少鸣笛。项目运营期噪声主要为搅拌设备、运行车辆、装载机、水泵、螺旋输送机、皮带输送机等产生的噪声，采取对噪声设备设置减振、隔声等降噪措施。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年10月21日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                  2024年10月21日印发