锡署环审书〔2023〕33号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古鲁新能源开发有限责任公司  锅炉房改造工程环境影响              报告书的批复

内蒙古鲁新能源开发有限责任公司：

你单位报送的《内蒙古鲁新能源开发有限责任公司锅炉房改造工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于锡林郭勒盟乌拉盖管理区内蒙古鲁新能源开发有限责任公司现有厂区内，本工程新建1座锅炉房，内设2台40t/h循环流化床锅炉，型号：DHX40-1.25-M型，配套相应的脱硫脱硝除尘系统。新建锅炉房建成运行后，停运现有锅炉房，拆除相关设施，厂房另作他用，供暖季2台锅炉全部运行，非供暖季1台锅炉运行，本项目新建锅炉房、辅助工程和环保工程，总占地面积为3800m2，项目总投资为7819.85万元。

《报告书》认为，在全面落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，项目的实施对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺和拟采取的污染防治措施及风险防范措施要求实施。

- 二、项目在建设和运营过程中还应做好以下工作。

- （一）严格落实各项大气污染防治措施。锅炉采用低氮燃烧方式，锅炉烟气经SNCR脱硝和DSC干式超净脱硫除尘系统处理后经1根85m高的排气筒排放，SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中新建燃煤锅炉标准限值要求，NH3满足《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）SNCR脱硝技术氨逃逸质量浓度限值要求。项目设置全封闭灰、渣仓，仓顶设置袋式除尘器，燃煤依托厂区现有的产品仓，燃煤经封闭廊道进入破碎间，破碎间全封闭，破碎机上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

（二）强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。项目产生的生活污水、锅炉排水和软水器排水排入矿区生活污水处理系统，处理后回用于绿化和工业场地冲洗，不外排。

- （三）采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

（四）严格落实固体废物防治措施。脱硫灰、炉渣暂存于全封闭灰仓和渣仓内，部分用于矿区道路修补，多余部分用于西乌珠穆沁旗哈达图煤矿废弃采坑生态治理项目；废树脂、废布袋不落地直接由厂家回收；矿区产生的废机油和废电池暂存于危废暂存间，最终委托有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门清运。

- （五）严格落实声环境保护措施。选用低噪声设备，设置基础减振、隔声等降噪措施，确保治理区边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- （六）有效防范环境风险。制定突发事故环境风险防范措施和应急预案，建立与地方政府的应急联动机制。

- （七）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划，安装烟气自动连续监测等感知端系统，并与生态环境部门联网。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2023年8月24日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局乌拉盖分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室            2022年8月24日印发