锡署环审书〔2024〕49号

锡林郭勒盟生态环境局

关于苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫矿区26号脉群30万吨/年金矿石地下开采项目

环境影响报告书的批复

苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司：

你单位报送的《苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫矿区26号脉群30万吨/年金矿石地下开采项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于苏尼特右旗朱日和镇巴彦宝拉格嘎查。项目建设内容对“外围探矿权”23、26号矿带的矿体进行开采，设计开采规模为一期9万吨/年，二期30万吨/年。矿山整体服务年限16.6年，其中一期服务年限5.8年，二期服务年限10.8年。结合矿山实际情况及采矿证范围内赋存资源量采取整体设计分期实施原则，一期开采1288m-1054m范围内的矿体，二期开采1054m-292m范围内的矿体。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。采矿粉尘（包括井下钻孔粉尘、爆破粉尘）采用湿式凿岩，出矿时喷雾洒水，定期清洗巷道壁等措施，并采用机械通风由风井排出粉尘。原矿堆场四周设置围挡，配置喷淋设施定期洒水抑尘，废石堆场达到标高后进行覆土绿化，播撒当地草种，定期洒水抑尘，粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放限值。充填站破碎粉尘经袋式除尘器处理后排放，水泥仓粉尘经仓顶布袋除尘器处理后排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放限值。运输限速限载加盖苫布；对内部道路进行洒水抑尘和清扫路面。

（二）严格落实各项水污染防治措施。矿井正常涌水经井下水仓收集后排入地表沉淀池，经沉淀后全部回用于采矿及选厂生产、抑尘洒水，不外排。矿井涌水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准；生活污水排入化粪池内，定期运往毕力赫矿区现有生活污水处理站处理，不外排。

- （三）严格落实噪声防治措施。车间厂房封闭，产生噪声的机电设备均置于车间厂房内部。针对各噪声源特征进行消声、减振、合理布局等措施，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。一期基建期产出废石运输至地表废石场堆存，用于生产期井下采空区充填，生产期不出井，用于井下充填。二期基建期和生产期废石全部提升至地表，转运至二期排土场堆存。矿井涌水沉淀池污泥经井下水仓及高位水池收集后，定期排入井下巷道采空区内。除尘灰回用于充填站用于井下充填。水泥筒仓仓顶布袋除尘器拦截的粉尘可直接回落至各筒仓内使用。检修废物包括废矿物油、废铅蓄电池及废包装物等，暂存于选厂现有危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。生活垃圾集中收集后，按环卫部门要求统一处理。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格执行“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。废石堆场、主井及工业场地为一般防渗区，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)标准。

（六）加强生态环境保护与恢复治理。运营期在采矿区周边种植适宜物种；服务期满后，按规定进行生态恢复治理。

- （七）强化各项环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。按照规范要求存放风险物质；加强生产过程设备的管理与维修，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （八）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2024年12月30日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局苏尼特右旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                 2024年12月30日印发