锡署环审书〔2024〕53号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司达赛脱铅锌银金矿年采选60万吨多金属矿石

建设项目环境影响报告书的批复

锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司：

你单位报送的《锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司达赛脱铅锌银金矿年采选60万吨多金属矿石建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗，境内，行政区划隶属于嘎海乐苏木管辖。矿区坐标范围：东经 118°14′10″～118°21′43″,北纬 46°01′03″～46°04′35″。矿区面积1.5322平方公里，由4个拐点圈定。生产规模为60万吨/年，采用地下开采方式，开采深度为1051米至335米标高。本项目拟针对V号矿带13条矿体新建60×104吨/年（2000t/d）铅锌银金多金属矿采选工程，年工作300d，采用地下开采，主斜井+竖井+斜坡道联合开拓方案，采矿方法为充填法。选矿拟采用浮选工艺，尾砂湿排尾矿库堆存。项目年产铜精矿0.28万吨、铅精矿1.81万吨、锌精矿3.53万吨、金硫精矿0.15万吨。年产尾矿54.23万吨。矿山服务年限12.6年。

- 该项目涉及重金属总量，申请重金属排放量如下：铅，198.97kg/a；汞，0.25kg/a；镉，0.38kg/a；砷，0.00012kg/a。重金属排放量共计199.60012kg/a。项目重金属“等量替换”指标来自于锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司选矿除尘改造项目，公司于2021 年1 月28 日起对现有破碎及筛分工段的湿式除尘器改造为布袋除尘器，2021 年8 月5 日改造后的布袋除尘器投入运行。该项目最终重金属总量以锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司选矿除尘改造项目重金属减排项目生态环境部认定重金属减排量为准，若不能满足应重新报批环评。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

- （一）生态保护措施。严格按照《报告书》提出的开采范围进行开采。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的原则，在统筹考虑生物多样性、防沙治沙等要求的基础上，编制生态保护及修复方案。占用草地应依法履行相关手续。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。采矿和掘进工作面采取湿式凿岩、定期清洗巷道壁、喷雾洒水等措施。废石堆存于废石场，原矿堆存于原矿堆场内，卸料处采用洒水抑尘；运输扬尘采取对物料洒水、加盖篷布措施，厂区内保持道路清洁，洒水降尘。充填站水泥仓、矿石中转矿仓、浮选车间石灰罐采用密闭筒仓，顶部设有仓顶除尘器。生产厂房采取封闭形式，在各产尘点设置集气罩，采用水喷淋设施洒水抑尘，外部皮带输送机设置密封长廊，上料口三面围挡+喷淋抑尘，收集的粉尘采用布袋除尘器净化处理后分别通过排气筒排放，颗粒物有组织排放浓度执行《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)中的新建企业大气污染物排放浓度限值。尾矿库采用分段多点循环排矿，颗粒物厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。矿井涌水全部综合利用，用于井下湿式凿岩、选矿生产、降尘洒水、厂区绿化等；精矿浓缩溢流废水经回水池收集后，泵至选矿工序回用；锅炉软水制备系统废水作为脱硫补水及煤库喷洒降尘使用，锅炉排污水作为脱硫系统补水使用；生活污水经处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用于矿区绿化及抑尘用水，冬季排入尾矿库内，不涉外排。

- （四）严格落实噪声防治措施。新建工程井下开采的噪声源主要为凿岩机、空压机等设备噪声及爆破噪声。采矿工程主要噪声源为提升机。选矿车间营运期产生的噪声主要来源于振动给料机、球磨机、过滤机、风机及配套锅炉房设备等机械设备运行时产生的噪声。针对各噪声源特征进行消声、减振、合理布局等措施，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。采矿废石堆存于废石场，废石场设置破碎及筛分厂房，废石经破碎筛分后全部综合利用。矿井水沉淀池产生污泥直接运往选矿厂进行洗选。尾矿约35%用于井下填充，其余经尾矿浓密机浓密后高浓度输送至尾矿库。布袋除尘系统收集的除尘灰作为原料回用。浮选药品废弃包装材料、废矿物油分类分区暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。燃煤锅炉除尘灰、燃煤锅炉灰渣、燃煤锅炉脱硫石膏暂存于锅炉房灰渣场，灰渣场严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020）贮存要求，定期全部外售综合利用。生活垃圾由封闭式垃圾箱收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点处理。

- （六）严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格执行“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。所有防渗措施均满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）技术要求。

- （七）强化各项环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。按照规范要求存放风险物质；加强生产过程设备的管理与维修，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （八）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2024年12月30日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                 2024年12月30日印发