蓝环审表〔2024〕10号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒蒙新智汇防沙治沙和风电光伏一体化工程2024年度正蓝旗20万千瓦光伏项目

环境影响报告表的批复

正蓝旗蒙新智汇景至新能源有限公司：

你单位报送的由内蒙古环臻生态环境科技有限公司，迟延艳主持编制的《锡林郭勒蒙新智汇防沙治沙和风电光伏一体化工程2024年度正蓝旗20万千瓦光伏项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 建设项目基本情况

锡林郭勒蒙新智汇防沙治沙和风电光伏一体化工程2024年度正蓝旗20万千瓦光伏项目，建设地点位于正蓝旗上都镇，工程总占地3557700平方米。项目总投资为79917.91万元，其中环保投资为288万元，环保投资占总投资的比例为0.36%。本项目规划装机容量为200MW，采用705Wp（N型）的单晶硅双面双玻电池组件，组件数量共计263712块。逆变器选用3125kW集中式逆变器，共计64台。新建1座220kV升压站，主变器容量为1×200MVA。升压站以1回220kV出线接至500kV白音高勒站220kV侧。项目建成后，年平均上网发电量32494万kWh。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类：鼓励类中“五、新能源 可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用，逆变控制系统开发制造，太阳能建筑一体化组件设计与制造，高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造，海洋能、地热能利用技术开发与设备制造，可再生能源供暖技术的开发与应用”。且符合我盟“三线一单”管控要求及国家相关法律法规政策。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

- （一）大气污染防治

- 加强施工期的环境保护工作，大风天气禁止开挖施工作业。施工车辆须按照规定线路行驶，严禁胡乱碾压草场。车辆加盖苫布，加强道路维修养护，定期洒水降尘。施工开挖后的土石方及建筑材料应定点堆放，采取拦挡、苫盖措施，并对临时弃土、弃渣等易产生扬尘区域采取喷水降尘措施。

（二）水污染防治

- （1）施工期在施工场地应设临时防渗沉淀池，施工废水及车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于施工过程或泼洒场地抑尘。施工人员生活污水经临时防渗化粪池收集处理后，定期抽运至上都镇污水处理厂。

- （2）本项目运营期光伏板清洗废水用于光伏板下地面抑尘绿化。人员生活污水经升压站内防渗化粪池收集处理后，定期抽运至上都镇污水处理厂。

（三）噪声污染防治

- （1）合理布局，采用低噪设备采取消声、减震、隔声防噪措施，合理安排施工时间，高噪设备禁止夜间施工，避免施工扰民,施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的规定。

- （2）本项目噪声源主要为变压器等设备运行过程中产生的噪声。要求选用低噪变压器，加强设备日常维护，定期检查检修。最终项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求；升压站噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（四）固体废物处理及处置

- （1）施工期工程弃渣、建筑垃圾尽量回用于项目建设中，不能回用的部分及施工人员生活垃圾要定点收贮，定期清运至当地环卫部门指定地点统一处理。

（2）本项目营运期间固废主要为设备检修产生的废矿物油，箱式变压器事故状态下，事故油池收集的含油污泥，均由升压站内标准化危废暂存间分类分区收集暂存后，定期委托有资质的单位上门回收处置。项目运行期产生的废光伏板，及储能装置运行过程中产生的废旧磷酸铁锂电池，均由厂家定期更换回收处置。人员生活垃圾由升压站内封闭式垃圾箱集中收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点处理。

（五）生态环境保护措施

临时占地工程在施工前，对表土进行分层剥离，分层堆放，施工结束后，分层回填，及时进行植被恢复，且植被恢复率必须达到工程设计要求，同时严格按照环评要求落实各项防沙治沙措施。

- 三、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

- （一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护措施建设进度和资金。

- （三）项目竣工后必须按照建设项目竣工环境保护验收的有关规定开展监测验收，验收合格后报我局备案，方可正式投产。

- 四、正蓝旗生态环境分局及生态环境综合行政执法大队负责对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

2024年12月3日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局正蓝旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                2024年12月3日印发