西环审表〔2025〕1号

关于西乌珠穆沁旗白音华镇智汇20MW分散式风电项目环境影响报告表的批复

锡林郭勒盟智汇新能源有限公司：

你单位报送的《西乌珠穆沁旗白音华镇智汇20MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。由锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表[2024]37号）。经研究，现批复如下：

一、该项目位于锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇境内，距白音华镇约6.8公里，项目场址中心坐标：东经118°26′38.208″，北纬44°40′29.563″。风力发电部分总容量20MW，采用单机容量6.7MW风机3台，每台风力发电机组包括1台风力发电机（风机）和1台35kV箱式变压器。该项目工程永久征地34312.13m2，临时占地79817.49m2，占地类型为天然牧草地。风电场配套建设1座35kV升压站，升压站总占地面积3622.86m2，围墙内占地面积1575m2，占地类型为永久占地。本工程挖方总量47817m3，填方总量45279m3，余方2538m3，除基础土方回填外，剩余土方可用于场内检修道路路基及吊装平台内就地压实，无弃方产生。项目运营期无人值守，工程施工总工期8个月，项目总投资10560万元，其中环保投资210万元，占总投资的1.98%。

《报告表》认为，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起施行），项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于产业政策允许类项目。项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目位于西乌珠穆沁旗采矿用地和西乌珠穆沁旗一般管控单元（环境管控单元编码分别为：ZH15252620002、ZH15252630001），根据西乌珠穆沁旗自然资源局《关于锡林郭勒盟智汇新能源有限公司20MW分散式风电项目范围是否位于生态保护红线及永久基本农田范围内的复函》，该项目不涉及生态保护红线，符合生态保护红线规定要求。综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作。

1、大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工车辆、机械尾气等。施工单位应合理规划布置施工场地，所有的砂石料应统一堆放保存并加篷布等覆盖；水泥等粉状材料应袋装或灌装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施；水泥、石灰等材料运输过程应采取遮盖、密闭等措施；遇大风天气应避免装卸料等易产生扬尘的作业，合理安排施工进度；开挖的土方及建筑垃圾应及时进行利用，避免长期堆放，以减少扬尘量。项目运营期间，大气污染物主要为检修汽车在巡检过程中产生的扬尘等。建设单位应采取洒水抑尘等方式，降低扬尘的产生量。

2、水污染防治措施。施工期产的废水主要为车辆清洗废水及是施工人员生活污水等。进出车辆清洗及建筑结构养护等产生的废水，应在施工现场设置沉淀池，沉淀后用于机械冲洗或用于场地洒水抑尘，不得外排；施工人员生活区拟设防渗旱厕，并委托环卫部门定期清掏；项目运营期不产生生产废水，生活污水经化粪池收集后，通过站内地埋式一体化处理设备处理，不得外排。

3、固废污染防治措施。施工过程产生的固体废物主要为少量建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。施工单位对施工过程中产生的建筑垃圾应在指定的堆放点存放，钢筋等材料尽可能回收利用，不可利用的垃圾采用封闭式废土运输车及时清运并送到当地环卫部门指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散；施工人员的生活垃圾及时收集到场内指定的垃圾箱（桶）内，并定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。营运期项目产生的固体废弃物主要为维修垃圾及废齿轮油、废铅蓄电池、箱式变压器事故状态下的废油、废包装箱及废零部件（不含油垃圾）、废磷酸铁锂电池及生活垃圾等。建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间一座，危废暂存间内可容纳约50m3危险废物，各类危险废物分区存放，分成3个区域，分别为废齿轮油存放区、废润滑油存放区和废电池区，危废暂存间能够容纳需求，经专用桶收集后暂存于危废暂存间内，定期按规定程序转交有危险废物处置资质单位处置。检修人员的生活垃圾经建设单位收集后定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。

4、噪声污染防治措施。本项目施工期噪声主要为机械噪声等。

施工单位应合理设计施工总平面图，将高噪声设备布置在场地中部，尽量远离周边敏感点；合理安排施工工序和施工时间，尽量缩短施工周期，应选用低噪声的施工设备，禁止夜间施工，对动力机械设备进行定期的维修、养护；加强施工期环境管理，对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档，确保各类设备特别是环保设备正常运行。

5、生态环境保护措施。建设单位在施工前应制订详细的植被恢复方案，按要求采取以下措施:吊装平台，需在边坡坡脚进行草袋填筑拦挡措施，风机平台在场地平整前进行表土剥离，采取分层开挖方式，将收集的表土沿线堆放，便于后期植被恢复利用。在施工结束后，施工单位应及时清理水泥、石块、混凝土等杂物，并在此基础上进行土地整治，开展平整场地、表土回覆;风机平台采用灌草结合进行植被恢复。土地整治工作结束后，采取撒播草籽的方式对风机场地扰动区域进行绿化。按照“适地适草”的原则，结合立地条件及植被特点进行植物种选择。植被栽植之后进行三年的幼林抚育措施;将风机基础及箱变基础土方回填量堆放在吊装场地基础开挖四周空地处，临时堆场呈棱台形状堆放，并进行苫盖处理。施工结束后，扰动区未固化的部分回覆表土，及时进行植被恢复。施工生产生活区开工前对挖高填低区域进行表土剥离措施，将剥离表土运至临时堆土区内，并在临时堆放表土表面进行撒播草籽同时做好苫盖保护措施；同时在基础开挖后，对开挖的临时堆土和裸露地表采取苫盖等防护措施。项目运营期应对风机区、道路区、集电线路防治区、施工营地区完工后表土回填、场地平整、植被恢复。风机区和道路区采取土地整治措施，以利于地表恢复；施工生产生活区进行植被恢复。

6、光影影响防治措施。该项目环境影响评价报告通过计算光影防护距离来确定项目风机设置是否满足防护距离要求。经计算，项目风机高度为215米，项目全年的风机光影影响方位为风机以南。经计算，下午15:00光影影响距离最长，影响距离为401.91m。经过现场勘查，各个风机南侧401.91m范围不存在居民。由于测量与计算误差等原因，项目建成后，环评要求建设单位要定期观察光影对牧民的影响，后期监测过程中若发现对居民造成影响，建议企业与居民进行协商后，合理安排风机停运时段。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年1月9日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                  2025年1月9日印发