苏右环审表〔2025〕5号

关于内蒙古自治区苏尼特右旗富邦矿业

有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉矿区补充勘探

工程项目环境影响报告表的批复

苏尼特右旗富邦矿业有限公司：

你公司报送的《内蒙古自治区苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉矿区补充勘探工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。现批复如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉矿区补充勘探工程为萤石勘探项目。项目勘探位置位于苏尼特右旗赛汉塔拉镇东北方向40公里处桑宝力嘎额尔登塔拉嘎查境内。本项目总投资405万元，其中环保投资47万元，环保投资占比11.6%。项目用地总面积9284.42m2，临时占地面积972m2。项目共计钻孔27个，钻孔均设计为斜孔，深度从80m-200m不等，钻孔总工作量3820m，每个钻孔附近设置1座临时沉淀池，容积为1m3（临时沉淀池开挖整平后应对底部进行压实，四周及底部采取防渗措施，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，铺设的防渗膜应向泥浆池外部延伸≥2m），用于储存钻孔泥浆与岩屑等，钻孔结束后废弃钻孔泥浆固化处理后进行填埋覆土绿化。本项目钻探过程采用清水钻进工艺，勘探工艺为开展测量-表土剥离-钻探作业-提取岩芯-封孔-取样分析。整个勘探项目施工周期为6个月。

（二）本项目符合国家产业政策和盟行署《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求，符合相关法律法规和行业规范要求。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和采取的生态环境保护措施。

二、工程设计、建设和运行过程中应做好以下工作：

（一）项目必须全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和相应标准。严格执行国家和地方产业政策、生态环境准入清单、污染防治和生态保护等相关要求，有新调整或细化标准、规定的，按照新标准新规定执行。

（二）施工期主要污染工序及采取的污染防治措施

（1）废气

施工期的主要大气污染物为施工扬尘及施工机械、运输车辆尾气。施工现场合理布局、避开大风天进行施工、钻探过程采取清水钻进工艺、施工现场物料集中堆放并加盖篷布、车辆封闭式运输并按固定路线限速行驶、施工现场设置雾炮机及定期洒水抑尘等措施；燃油机械和柴油发电机使用含硫率低的清洁燃油，并定期对设备进行检修、维护。

（2）废水

施工期产生的废水主要为钻探废水和生活污水。凿钻产生的泥浆废水进入临时沉淀池沉淀，沉淀后上清液用于钻孔作业，循环利用不外排；项目不设施工营地，生活污水依托当地牧户旱厕。

（3）噪声

施工期产生噪声主要为施工机械和交通车辆噪声。通过合理安排施工时间、布置施工现场，施工机械及运输车辆选用低噪声设备、加强保养维修等措施。施工期噪声应满足环境影响报告表中要求的排放限值。

（4）固体废物

施工期产生的固体废物主要包括废弃钻孔泥浆、钻孔岩屑以及施工人员产生的生活垃圾。废弃钻孔泥浆及岩屑统一排至井场附近的临时沉淀池中，勘探结束后临时沉淀池泥浆进行固化填埋处理;项目区内设置垃圾箱，生活垃圾经垃圾箱集中收集后交由环卫部门进行处置。

（5）生态措施

- 施工场区合理规划场，施工单位严格划定施工范围，表土临时堆存并进行苫盖，勘探结束后表土及时回填，播撒草籽、恢复植被。本次勘查过程中应严格落实生态环境保护与治理恢复工作，工程结束后按照相关要求进行生态恢复。

（三）运营期主要污染工序及采取的污染防治措施

本项目为矿产资源勘探工程，只有施工期，无运营期。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后及时开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局将组织开展该项目的“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局                                2025年4月25日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局苏尼特右旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室               2025年4月25日印发