苏右环审表〔2025〕10号

关于苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司

毕力赫金矿2025-2026年度探矿项目

环境影响报告表的批复

苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司：

你公司报送的《苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫金矿2025-2026年度探矿项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。现批复如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫金矿2025-2026年度探矿项目勘探位置位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和镇东63km处。本项目总投资919.08万元，其中环保投资45.2万元，环保投资占比4.92%。项目探矿总面积12.3440km2，临时占地面积7600m2，不新增永久占地。项目新建勘探钻孔38个，钻孔深度从500m-800m不等，钻孔总工作量27360m，每个钻孔旁设置1座50m3沉淀池、1座60m3清水池、1处20m2岩芯堆放区和1处20m2材料区，沉淀池与清水池开挖整平后对底部进行压实，四周及底部铺设人工防渗膜，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，铺设的防渗膜向池外部延伸≥2m，边缘用沙袋压实；岩芯堆放区和材料区采用1.5mm厚土工膜，渗透系数≤1×10-10cm/s。本项目钻探工艺为钻孔布设-表土剥离-钻孔作业-提取岩芯-取样标记-封孔。整个勘探项目施工周期为24个月。

（二）本项目符合国家产业政策和盟行署《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求，符合相关法律法规和行业规范要求。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和采取的生态环境保护措施。

二、工程设计、建设和运行过程中应做好以下工作：

（一）项目必须全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和相应标准。严格执行国家和地方产业政策、生态环境准入清单、污染防治和生态保护等相关要求，有新调整或细化标准、规定的，按照新标准新规定执行。

（二）施工期主要污染工序及采取的污染防治措施

（1）废气

施工期的主要大气污染物为施工扬尘、机械设备及车辆废气。施工现场合理布局、避开大风天进行施工、施工现场物料集中堆放并加盖篷布、车辆封闭式运输并按固定路线限速行驶、施工现场设置雾炮机及定期洒水抑尘等措施；机械设备和车辆采用符合国家标准且低含硫量的优质柴油，并定期对设备进行检修、维护。

（2）废水

施工期产生的废水主要为钻探泥浆废水、设备清洗废水和生活污水。探矿期产生泥浆废水和设备清洗废水排入沉淀池，自然沉淀后上清液用于钻孔作业，循环利用不外排；生活污水依托苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫金矿矿区现有生活污水处理站收集处理，处理后作为选矿生产用水使用，不外排。

（3）噪声

施工期产生噪声主要为施工机械和交通车辆噪声。通过合理安排施工时间、布置施工现场，施工机械及运输车辆选用低噪声设备、加强保养维修等措施。施工期噪声应满足环境影响报告表中要求的排放限值。

（4）固体废物

施工期产生的固体废物主要包括剥离的表土、钻探过程产生的土石方、沉淀池底泥以及勘探人员产生的生活垃圾。剥离的表土和钻探过程产生的土石方分区堆放于土方临时堆放区，平整压实，遮盖篷布，土石方勘探结束后全部回填；沉淀池底泥勘探结束后用于勘探区回填平整;生活垃圾依托苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫金矿矿区生活区设置的垃圾收集箱分类收集后交由环卫部门进行处置。

（5）生态措施

- 施工场区合理规划场，施工单位严格划定施工范围，表土临时堆存并进行苫盖，勘探结束后表土及时回填，播撒草籽、恢复植被。本次勘查过程中应严格落实生态环境保护与治理恢复工作，工程结束后按照相关要求进行生态恢复。

（三）运营期主要污染工序及采取的污染防治措施

本项目为矿产资源勘探工程，只有施工期，无运营期。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后及时开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局将组织开展该项目的“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局                                2025年5月7日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局苏尼特右旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室               2025年5月7日印发